Sistemi a Microprocessori

Esame scritto del 17 febbraio 2009

Si scriva una procedura Assembler richiamabile da un programma C che identifichi (all’interno di una sequenza di valori data) le sottosequenze di valori compresi tra due soglie a e b.

La procedura ha il seguente prototipo:

int sottoseq(int *seq_in, int *seq_out, unsigned int n, 
               unsigned int a, unsigned int b);

dove seq_in è il puntatore ad un vettore di n interi con segno contenente la sequenza data, a e b sono le due soglie (inferiore e superiore, rispettivamente) entro le quali devono restare i valori della sottosequenza. La procedura deve comprimere la sequenza seq_in, copiando nello spazio riservato a seq_out solo i valori di seq_in compresi tra a e b e terminando la sottosequenza risultante con il valore 0.

Infine, la procedura ritorna la media dei valori della più lunga sottosequenza di elementi consecutivi in seq_in il cui valore è compreso tra a e b.

N.B.: i valori memorizzati in seq_in e in a e b sono numeri interi con segno e si consideri il passaggio dei parametri sempre privo di errori.

Esempio

Si assuma che la sequenza in ingresso (seq_in) sia composta dai seguenti n (=20) valori

31 24 25 28 20 37 -10 -12 -3 6 7 19 25 26 20 -2 15 24 17 39

e che a sia pari a 24 e b a 30.

Le sottosequenze di valori compresi tra a e b sono quelle in grassetto.

La sottosequenza (seq_out) risultante sarà:

24 25 28 25 26 24 0

In questo caso, la procedura dovrà ritornare il valore 25, siccome la sottosequenza più lunga di valori compresi nell’intervallo a–b è 24 25 28.