Laurea in Ingegneria Informatica

Sistemi a Microprocessori
Esame del 6 novembre 2009

Programmazione: è possibile consultare libri o appunti. Durata: 60 minuti.
Si faccia riferimento al sistema di elaborazione mostrato nella figura seguente:

|  | 8255. Porta A; 0030. Porta B; 0031. Porta C; 0032. Registro di controllo; 0033. 8253. Contatore 0; 0020. Contatore 1; 0021. Contatore 2; 0022. Registro di controllo; 0023. |
| --- | --- |

La specifica di funzionamento del sistema è la seguente.

- Il sistema legge un numero con segno (espressi in complemento a 2) dalla porta A dell’8255 non appena questo è disponibile (la segnalazione avviene sull’IR4 dell’8259)

- Scrive il dato letto in una matrice 5x5, riempiendola per righe. Una volta completata la scrittura della matrice (cella 5,5) il successivo dato viene scritto nella prima posizione (cella 0,0) come mostrato nell’esempio

- Ogni 10 ms, a seguito di una richiesta di interruzione su IR1 dell’8259 da parte dell’8253, calcola la differenza tra il valore massimo e quello minimo memorizzati sulla diagonale della matrice, come mostrato nell’esempio, e lo invia sulla porta B dell’8255.

Si richiede la scrittura di:

- procedura di inizializzazione dell'8253 e dell'8255

- programma principale

- procedure di servizio dell'interrupt.

.model small

.data

matr    db  25 dup (0)

.stack

.code

; procedura di inizializzazione della interrupt vector table

INIT_IVT	PROC

PUSH 	AX

PUSH	BX

PUSH	DX

PUSH 	DS

XOR	AX, 	AX

MOV	DS, 	AX

; channel 7

MOV	BX, 	39

SHL	BX, 	2

MOV AX, 	offset ISR_PA_IN

MOV	DS:[BX], 	AX

MOV	AX,     seg ISR_PA_IN

MOV	DS:[BX+2], 	AX

; channel 3

MOV	BX, 	35

SHL	BX, 	2

MOV AX, 	offset ISR_COUNT0

MOV	DS:[BX], 	AX

MOV	AX,     seg ISR_COUNT0

MOV	DS:[BX+2], 	AX

POP	DS

POP	DX

POP	BX

POP	AX

RET

INIT_IVT	ENDP

; ISR for reading the value received on PA

ISR_PA_IN   PROC

STI

push    ax

in      al, 030h

mov     matr[si],al

inc     si

cmp     si, 25

jne     valid

mov     si, 0

valid:  pop     ax

out     031h, al

MOV	    AL, 00100000b

OUT	    DX, AL

CLI

IRET

ISR_PA_IN   ENDP

; ISR for calculating MAX-MIN and send to Port B

ISR_COUNT0  PROC

push    ax

push    di

push    cx

mov     cx, 4

mov     di, 0

mov     al, matr[di]

mov     ah, matr[di]

next:   add     di,6

cmp     al, matr[di]

jl      no_max

mov     al, matr[di]

jmp     no_min

no_max: cmp     ah, matr[di]

jg      no_min

mov     ah, matr[di]

no_min: loop    next

sub     al, ah

out     031h, al

MOV	    AL, 00100000b

OUT	    DX, AL

pop     cx

pop     di

pop     ax

IRET

ISR_COUNT0  ENDP

; init 8255

INIT_8255   PROC

; init 8255

mov al, 10110000b ; GA(m=1,pa=in,pcu=hndsk/intrpt) ; GB(m=0,pb=out,pcl=out)

out 033h, al

; set PC4 to enable interrupt on PA in

mov al, 00001001b

out 033h, al

RET

INIT_8255   ENDP

;init 8253

INIT_8253   PROC

;init 8253

;counter0 init

mov al, 00110100b

out 023h, al

mov ax, 2000-1

xchg al, ah

out 020h, al

xchg al, ah

out 020h, al

RET

INIT_8253   ENDP

; init 8259

INIT_8259   PROC

PUSH DX

PUSH AX

MOV	DX, 40H

MOV	AL, 00010011b

OUT	DX, AL

MOV	DX, 41H

MOV	AL, 00100000b

OUT	DX, AL

MOV	AL, 00000001b

OUT	DX, AL

MOV	AL, 11101101b

MOV DX, 41H

OUT	DX, AL

PUSH DX

PUSH AX

RET

INIT_8259   ENDP

;programma principale

.startup

CLI

call INIT_IVT

call INIT_8259

call INIT_8255

call INIT_8253

STI

mov  si, 0

block:      ;hlt

jmp  block

.exit

end  ; set entry point and stop the assembler.