PROGETTO DI SISTEMI OPERATIVI

Ingegneria Informatica

15 novembre 2007

(teoria)

(si prega di rispondere descrivendo i passaggi e i risultati intermedi)

- Sia dato un sistema di memoria virtuale con paginata. Gli indirizzi virtuali (su 32 bit) sono formati (partendo dal MSB) da 12 bit per il segmento, 10 bit per la pagina e 10 bit di offset. Si supponga che il segment table base register e il page table base register contengano, rispettivamente, i valori (espressi in esadecimale su 32 bit) 00B48000 e 0103B000, e che all’indirizzo virtuale 0C4A2803 corrisponda l’indirizzo reale 01BE4805. Si calcolino i contenuti della segment table e della page table, per le sole parole interessate alla traduzione del precedente indirizzo. Si illustri infine la sequenza di letture in memoria effettuate (indirizzo e dato letto) per effettuare la traduzione. N.B. per semplicità si ipotizzi che non esistano TLB né inverted page table.

- Cinque processi, identificati dalle lettere A-E, arrivano all'elaboratore agli istanti di tempo 0, 2, 2, 4, 6, rispettivamente. I processi hanno tempi di esecuzione di 3, 5, 7, 3 e 2 unita' di tempo, rispettivamente. I processi B e D, effettuano una richiesta di I/O dopo 1 unità di tempo di esecuzione. Si supponga che entrambe le richieste siano soddisfatte in 4 unità di tempo. Descrivere (mediante diagramma di Gantt) la sequenza di esecuzione dei job su un sistema dotato di 2 CPU e calcolare i tempi di turnaround individuale (per ognuno dei processi) e globale, trascurando i tempi dovuti allo scambio di contesto, per una schedulazione di tipo round-robin, con quanto di tempo 2.

- Si consideri la seguente sequenza di riferimenti in memoria nel caso di un programma di 460 parole:
101, 211, 14, 323, 170, 209, 185, 615, 346, 234, 558, 364 
Si determini la stringa dei riferimenti supponendo che la dimensione delle pagine sia di 100 parole. Sapendo che la memoria principale a disposizione per il programma è di 450 parole e che si utilizza come algoritmo di rimpiazzamento second choice (seconda scelta), determinare quanti page fault si verificheranno (è richiesta la visualizzazione del resident set dopo ogni riferimento).

- Si dica, nell’ambito della gestione del buffer cache UNIX, che cosa sono “read ahead” e “delayed write”. In che modo possono migliorare le prestazioni di accesso a disco ? Si descriva brevemente la struttura dati utilizzata per gestire i blocchi (in memoria) del buffer cache.

- Si descriva brevemente il meccanismo di gestione di un driver generico per ispositivi di I/O, identificando le funzioni svolte da processo utente, processo driver e interrrupt handler.