Sistemi a Microprocessori

Esame scritto del 3 dicembre 2010

Si consideri un sistema 8086 utilizzato per trasformare valori numerici dal formato ASCII a quello binario. L’architettura è riportata in figura 1.

Il sistema

- Riceve dalla porta A dell’8255 (programmata in modo 1) un flusso di caratteri ASCII; si assuma che tale flusso corrisponda a numeri interi senza segno di valore compreso tra 0 e 10.000, rappresentati in esadecimale e terminati da un carattere '#';

- Invia sulla porta B, anch'essa programmata in modo 1, l'ultimo valore ricevuto e convertito in binario, sotto forma di coppie di byte (si assuma che il primo byte contenga il byte più significativo del valore da inviare).

Fig. 1: architettura del sistema

Si assuma che i registri della porta 8255 siano mappati a partire dall’indirizzo 80H.

Si scriva un programma in linguaggio ASM8086 per la gestione del sistema contenente:

- Il programma principale

- La funzione di inizializzazione di

  - Interrupt vector table

  - 8255

- Le routine di gestione delle interruzioni.