Laurea in Ingegneria Informatica
Sistemi a Microprocessore
Programmazione: è possibile consultare libri o appunti. Durata: 90 minuti.

Si faccia riferimento al sistema di elaborazione mostrato nella figura seguente, che svolge la funzione di permettere l'inserimento, la memorizzazione e l'estrazione di dati provenienti dall'esterno in una struttura FIFO:

Il sistema:

- Riceve comandi attraverso l'8255 superiore. I comandi possono essere di due tipi: inserimento di un nuovo dato nella struttura FIFO interna o estrazione di un dato dalla struttura FIFO. Nel primo caso il sistema riceve il comando di inserimento sulla porta A (programmata in modo 1); nel secondo caso il comando giunge sulla porta B (anch'essa programmata in modo 1). Si noti che il valore ricevuto non è significativo.

- Quando il sistema riceve un comando di inserimento, preleva il dato da memorizzare (su 8 bit) dalla porta A dell'8255 inferiore (programmata in modo 0), e lo inserisce in una struttura FIFO presente in memoria.

- Quando il sistema riceve un comando di estrazione, invia il dato più vecchio tra quelli presenti nella FIFO (sempre su 8 bit) alla porta B dell'8255 inferiore (programmata in modo 0), e lo elimina dalla FIFO.

Si assuma che la sequenza di comandi di inserimento/estrazione non richieda mai l'inserimento di un dato se la struttura FIFO è piena, o l'estrazione di un dato se è vuota.

Nota

Si richiede la scrittura delle seguenti procedure:

- Procedura di inizializzazione dei due 8255

- Procedure di servizio dell'interrupt

- Il programma principale.